# Tytuł: OptiBolt - protocol and testbench
Autorzy: Tomasz Więcławski (TW), Sebastian Zoń (SZ)

Ostatnia modyfikacja: 14.04.2026

Spis treści

1.  Repozytorium git	1

2.  Wstęp	1

3.  Specyfikacja	1

3.1.  Opis ogólny algorytmu	1

3.2.  Tabela zdarzeń	2

4.  Architektura	2

4.1.  Moduł: top	2

4.1.1.  Schemat blokowy	2

4.1.2.  Porty	3

a)  mou – mouse_ctl, input	3

b)  vga – vga_ctl, output	3

4.1.3.  Interfejsy	3

a)  m2c – mouse_ctl to core	3

4.2.  Rozprowadzenie sygnału zegara	3

5.  Implementacja	4

5.1.  Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.	4

5.2.  Wykorzystanie zasobów	4

5.3.  Marginesy czasowe	4

6.  Film.	4

# Repozytorium git

Adres repozytorium GITa:

https://

W przypadku repozytorium prywatnego należy zaprosić użytkownika zewnętrznego o adresie mailowym: kaczmarczyk@agh.edu.pl

# Wstęp

Skąd się wziął pomysł i co w ramach tego projektu robimy.

# Specyfikacja

## Opis ogólny algorytmu

Uproszczony schemat blokowy działania implementowanego algorytmu. Co się dzieje po starcie, jak wygląda przebieg działania, kiedy i pod jakimi warunkami się kończy.

Ewentualnie przykładowe screen-shoty tego, co w przybliżeniu chcielibyśmy uzyskać.

## Tabela zdarzeń

Opis zdarzeń występujących podczas działania programu/urządzenia, zarówno zewnętrznych (interakcje z użytkownikiem), jak i wewnętrznych (specyficzne stany w algorytmie). Zdarzenia podzielone są na kategorie dotyczące różnych stanów działania programu. Kategorie powinny odpowiadać stanom ze schematu z pkt. 2.1.

| Zdarzenie | Kategoria | Reakcja systemu |
| --- | --- | --- |
| LPM w obszarze X | Ekran startowy | Uruchomienie gry |
| Piłka uderza w ścianę | Gra | Zmiana kierunku ruchu piłki |
| Piłka uderza w dół ekranu | Gra | Koniec gry |

# Architektura

Uwaga: dobrze zrobiony projekt zawiera tylko moduły strukturalne (zbudowane z innych modułów) i funkcjonalne (zawierające bloki proceduralne always @). Staramy się nie generować bloków mieszających te dwa typy, o ile to możliwe (głównym kryterium powinna być czytelność kodu).

Uwaga: opisujemy architekturę tylko głównego modułu oraz rozprowadzenie sygnału zegara.

## Moduł: top

Osoba odpowiedzialna: JK

### Schemat blokowy

Uwaga: Schemat blokowy to nie jest schemat z Vivado! Nie zawiera on sygnałów, tylko interfejsy. Interfejs oznacza tutaj grupę sygnałów. Schemat blokowy pokazuje moduły składowe, oraz łączące je interfejsy.

Miejsce na schemat blokowy modułu głównego

Uwaga:

- interfejsy dwukierunkowe rozbijamy na 2 interfejsy jednokierunkowe

- nazwa interfejsu stanowi prefiks nazwy sygnałów składowych

- w interfejsach nie uwzględniamy sygnałów globalnych (np. clk i rst).

### Porty

#### mou – mouse_ctl, input

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| mou_si | szeregowe wejście danych |

#### vga – vga_ctl, output

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| vga_vs | sygnał synchronizacji pionowej VGA |

### Interfejsy

#### m2c – mouse_ctl to core

| nazwa sygnału | opis |
| --- | --- |
| m2c_x[9:0] | horyzontalna pozycja kursora myszy na ekranie |
| m2c_y[9:0] | wertykalna pozycja kursora myszy na ekranie |

## Rozprowadzenie sygnału zegara

Osoba odpowiedzialna: JK

Informacja na temat źródła sygnału zegarowego, używanych częstotliwości zegara w całym układzie.

Moduł generatora zegara umieszczamy w module głównym projektu. W pozostałych modułach używamy tylko i wyłącznie sygnały zegara wygenerowane przez ten moduł.

Uwaga: jeżeli używamy różnych częstotliwości zegara w układzie, to należy je tak dobrać, aby były wielokrotnościami siebie (umożliwia to wygenerowanie tych sygnałów z jednego IP core generatora zegara i zapobiega problemom z synchronizacją).

# Implementacja

## Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.

| Identyfikator ostrzeżenia | Liczba wystąpień | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |

## Wykorzystanie zasobów

Tabela z wykorzystaniem zasobów z Vivado

## Marginesy czasowe

Marginesy czasowe (WNS) dla setup i hold.

# Konfiguracja sprzętu

Schemat połączenia ze sobą płytek Basys3 w trybie multiplayer.

Schematy podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych.

Konfiguracja zworek, przełączników, itp., jeśli inna niż domyślna.

# Film.

Link do ściągnięcia filmu:

https://